过程控制虚拟仿真实验指导书

实验 精馏塔冷态开车及综合控制实验

一、实验目的

1. 了解精馏塔的工艺流程和对象特性；

2. 了解管道及仪表流程图（P&ID）图例；

3. 掌握精馏塔冷态开车操作规程；

4. 掌握精馏塔控制系统综合投运过程；

二、实验原理及内容

2.1 精馏塔工艺流程说明

来自上游工序的甲醇水混合物（甲醇75%-水25%，摩尔分数）进入到精馏塔T101，精馏塔进料流量由FI1011测量，由FV1011控制。

甲醇水混合物料从精馏塔T101中上部进入塔内，经精馏，甲醇随少量水从塔顶蒸出，经冷凝器E101冷凝后，进入塔顶冷凝罐V101。精馏塔的压力由PI1011测量，塔顶温度由TI1011测量，1#灵敏板温度由TI1015测量，塔底温度由TI1013测量，精馏塔液位由LI1011测量，由LV1011控制塔底液向罐区采出，塔底液流量由FI1012测量。当精馏塔压力超高时，触发安全联锁IS103打开XXV103紧急向排空管道泄压。精馏塔塔底热源由再沸器E102提供，低压蒸汽与塔底物料在再沸器中换热后变成凝结水排向公用工程。当精馏塔进料中断时，触发安全联锁IS101关闭XXV101，关闭离心泵P101。当精馏塔温度超高时，触发安全联锁IS102关闭XXV102，停止低压蒸汽进入再沸器。

来自精馏塔顶部的冷凝液进入冷凝罐V101，当冷凝罐液位LI1012达到工艺要求范围内，分两路排出；一路作为回流液返回到精馏塔顶部，由回流泵P102向精馏塔输送，回流流量由FI1014测量，由调节阀FV1014控制；另一路由塔顶泵P103向下游输送，冷凝液出口流量由FI1013测量；冷凝罐液位由LI1012测量，由调节阀LV1012控制。

精馏塔工艺流程图如下所示：

P&ID图是借助统一规定的图形符号和文字代号，用图示的方法把建设工艺装置的所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件，按其各自的功能，为满足工艺要求和安全要求而组合起来的技术文件。

P&ID图常用的仪表位号字母代号如下表所示：

|  | 第一位字母 First Alphabet |  | 后续字母 Suffix Alphabet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测变量或初始变量 | 修饰词 | 功能 |
| A | 分析 Analysis |  | 报警 Alarm |
| B | 燃烧器，火焰喷 Burner，Combustion |  | （供选用） （For Selection） |
| C | 传导率 Conductivity |  | 控制（调节）Control（Regulate） 关位置 Close Position DCS联锁 DCS InterLock |
| D | 密度，比重 Density or Specific Density | 差 Differential | 检测元件 Detection element |
| E | 电压 Voltage |  |  |
| F | 流量 Flow rate | 比率 Ratio |  |
| G | （供选择） （For Selection） |  | 就地表（计）Pressure gauge，etc |
| H | 手动（人工触发）Hand-Operated |  | 高报警 High Alarm |
| I | 电流 Current |  | 指示 Indication |
| J | 功率 Power | 扫描 Scan |  |
| K | 时间或时间程序 Time or Time Program | 时间变化率 Time rate | 操作器 Manipulator |
| L | 物位（液位） Level |  | 低报警 Low Alarm |
| M | 水份或湿度Water Content or Humidity 电动 Motor | 瞬时 Momentary |  |
| N | （供选择） （For Selection） |  | （供选择） （For Selection） |
| O | （供选择） （For Selection） |  | 孔板 Orifice Plate 开位置 Open Position |
| P | 压力或真空 Pressure or Vacuum |  | 试验，标定点（接头） Test，Calibration Point(connector) |
| Q | 数量 Quantity，Number | 积算 Integrate | 积分 Integrate 累计 Accumulation |
| R | 放射性 Radioactivity |  | 记录或打印 Record or Print |
| S | 速度或频率 Speed or Frequency | 安全 Safety 电磁阀 SV | 开关按钮 Switch SIS联锁 SIS Interlock |
| T | 温度 Temperature |  | 变送器 Transmit |
| U | 多变量 Multiple Parameter |  | 多功能 Multiple Function |
| V | 震动 Vibration |  | 阀门、挡板、百叶窗 Valve、Ventilation door 、Louver |
| W | 重量或力 |  | 套管 Casing tube |
| X | 开关阀 On/Off Valve |  | （供选择） （For Selection） |
| Y | （供选择） （For Selection） |  | 转换器 Convert |
| Z | 位置或大小 Position or Dimension |  | 驱动器、执行机构 Driver，Actuator |

2.2 工艺参数一览表

| 序号 | 位号 | 说明 | 单位 | 下限 | 上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备一览表 |  |  |  |  |  |
| 1 | T101 | 精馏塔（筛板塔）： 内径0.5m，高度15m； 塔板数30； 设计温度：200℃； 设计压力：200KPa； | / | / | / |
| 2 | V101 | 塔顶冷凝罐（卧式）： 半径0.4m，长度2m； | / | / | / |
| 3 | E101 | 冷凝器： 半径0.3m，长度2.5m； 换热面积100m2； | / | / | / |
| 4 | E102 | 再沸器： 半径0.45，长度3m； 换热面积125 m2； | / | / | / |
| 5 | P101 | 进料泵：扬程12m； 操作介质：醇混合物； | / | / | / |
| 6 | P102 | 回流泵：扬程5m； 操作介质：醇混合物； | / | / | / |
| 7 | P103 | 塔顶泵：扬程5m； 操作介质：醇混合物； | / | / | / |
| 仪表一览表 |  |  |  |  |  |
| 1 | FI1011 | 精馏塔进料流量 | kg/s | 0 | 10 |
| 2 | FI1012 | 塔底液出料流量 | kg/s | 0 | 10 |
| 3 | FI1013 | 塔顶冷凝液出料流量 | kg/s | 0 | 10 |
| 4 | FI1014 | 精馏塔回流流量 | kg/s | 0 | 10 |
| 5 | FI1001 | E101循环冷却水流量 | kg/s | 0 | 50 |
| 6 | FI1002 | E102低压蒸汽流量 | kg/s | 0 | 10 |
| 7 | LI1011 | 精馏塔液位 | % | 0 | 100 |
| 8 | LI1012 | 冷凝罐液位 | % | 0 | 100 |
| 9 | PI1011 | 精馏塔压力 | KPa | 100 | 200 |
| 10 | TI1011 | 精馏塔顶温度 | ℃ | 20 | 150 |
| 11 | TI1012 | 塔釜再沸器温度 | ℃ | 20 | 150 |
| 12 | TI1013 | 精馏塔底温度 | ℃ | 20 | 150 |
| 13 | TI1014 | 塔顶冷凝液温度 | ℃ | 20 | 150 |
| 14 | TI1015 | 精馏塔灵敏板温度 | ℃ | 20 | 150 |
| 阀门一览表 |  |  |  |  |  |
| 1 | FV1011 | 精馏塔进料流量调节阀 | % | 0 | 100 |
| 2 | FV1014 | 精馏塔回流流量调节阀 | % | 0 | 100 |
| 3 | LV1011 | 精馏塔液位调节阀 | % | 0 | 100 |
| 4 | LV1012 | 塔顶冷凝罐液位调节阀 | % | 0 | 100 |
| 5 | TV1015 | 精馏塔灵敏板温度调节阀 | % | 0 | 100 |
| 6 | HV1001 | 精馏塔进料管线阀门 | % | 0 | 100 |
| 7 | HV1002 | 冷凝器E101冷却水管线阀门 | % | 0 | 100 |
| 8 | HV1003 | 冷凝器E101底部管线阀门 | % | 0 | 100 |
| 9 | XV1001A | 进料泵P101前阀 | % | 0 | 100 |
| 10 | XV1001B | 进料泵P101后阀 | % | 0 | 100 |
| 11 | XV1002A | 回流泵P102前阀 | % | 0 | 100 |
| 12 | XV1002B | 回流泵P102后阀 | % | 0 | 100 |
| 13 | XV1003A | 塔顶泵P103前阀 | % | 0 | 100 |
| 14 | XV1003B | 塔顶泵P103后阀 | % | 0 | 100 |
| 15 | XXV101 | 精馏塔进料管线紧急切断阀 | % | 0 | 100 |
| 16 | XXV102 | 精馏塔顶气相管线紧急切断阀 | % | 0 | 100 |
| 17 | XXV103 | 再沸器低压蒸汽管线紧急切断阀 | % | 0 | 100 |

2.3 控制目标

精馏塔的控制目标为塔顶采出甲醇浓度达到96%以上。甲醇浓度由于无法实时测量，所以往往通过控制灵敏板温度即TI1015实现浓度的控制。此外为了保证工况稳定，还需要控制塔釜液位、进料流量、回流流量等，控制回路见下表：

| 序号 | 控制回路 | 被控变量 | 执行器 | 开车阶段稳态时工艺指标 | 评分阶段稳态时工艺指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FICA1011 | 进料流量FI1011 | FV1011 | 1.5kg/s | 1.5kg/s |
| 2 | FICA1104 | 回流流量FI1104 | FV1104 | 0.19kg/s | 0.19kg/s |
| 3 | LICA1011 | 塔釜液位LI1011 | LV1011 | 50% | 55% |
| 4 | LICA1012 | 冷凝罐液位LI1012 | LV1012 | 30% | 35% |
| 5 | TICA1015 | 灵敏板温度TI1015 | TV1015 | 80℃ | 85℃ |

三、实验步骤

3.1 启动软件

1、双击系统桌面“PISP.exe”图标，启动流程工业智能仿真实训系统。

2、选择“实验 精馏塔冷态开车及综合控制实验，点击“确定”按钮，即加载实验工程。

3.2 冷态开车操作规程

3.2.1开车确认准备

（注：以下操作步骤是现实生产装置开车前必需的准备工作，在此只做了解，熟悉一下操作的流程，本实验内容不包含如下操作。）

- 检查管线，确认阀门，仪表正常，具备开车条件。

- 系统设备、管道做水压实验、气密实验，检查系统有无漏点。

- 公用工程正常，水、气、风、电系统全部畅通，已保证充分供应。

- 系统机泵的单体试车和联动试车已完成。

- 系统置换合格（先用氮气置换空气，后用工艺气置换氮气）。

- 所有的安全和环保措施已准备和落实。

开车前内操确认所有调节阀开度为0，并处于手动状态；外操确认所有现场手操阀开度为0，所有机泵处于停止状态；联锁开关处于未投用状态。

3.2.2参考开车步骤

| 步骤 | 操作说明 | 前置条件 | 操作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有执行器清零 | 确认所有泵、阀门处于关闭状态 | 无 | 点击工具栏“回冷态”按钮，可以一键回冷态。 |
| 进料 | 精馏塔进料,进料流量,FI1011为1.5Kg/s左右 | 无 | （1）打开泵P101前阀XV1001A、后阀XV1001B （2）打开泵P101 （3）控制器FICA1011置手动 （4）控制器FICA1011手动输出值设为50 （5）打开紧急切断阀XXV101 （6）打开入口管线手阀HV1001 |
| FICA1011投自动 | 进料流量投自动 | 延时20~30秒后 | （1）控制器FICA1011投自动 （2）控制器FICA1011设定值为1.5 |
| 塔釜再沸器投用 | 开始加热 | LI1011>=20% | （1）打开紧急切断阀XXV102 （2）控制器TICA1015置手动 （3）控制器TICA1015手动输出值设为80 |
| 塔釜出料 | 开出口阀LV101 | LI1011>=48% | （1）控制器LICA1011置手动 （2）LICA1011手动输出值设为60 |
| LICA1011投自动 | 塔釜液位控制系统投自动 | LI1011>=50% | （1）控制器LICA1011投自动 （2）控制器LICA1011设定值为50 |
| 冷凝器E101投用 | 冷凝器E101投用 | tI1013>=50℃ | （1）冷凝器冷却水入口手阀HV1002开度设置为60 （2）冷凝器冷凝液出口手阀HV1003开度设置为100 |
| 减小再沸器加热量 | 使灵敏板温度TI1015控制在80℃左右 | tI1015>=70℃ | 控制器TICA1015手动输出值设为18 |
| 开回流 | 塔顶冷凝罐中部分冷凝液回流至精馏塔 | LI1012>=28% | （1）打开泵P102前阀XV1002A、后阀XV1002B （2）打开泵P102 （3）控制器FICA1014置手动 （4）控制器FICA1014手动输出值设为20 |
| FICA1014投自动 | 回流量控制系统投自动 | 延时20~30秒后 | （1）控制器FICA1014投自动 （2）控制器FICA1014设定值为0.19 |
| 减小再沸器加热量 | 使灵敏板温度TI1015控制在80℃左右 | tI1013>=78℃ | 控制器TICA1015手动输出值设为11 |
| TICA1015投自动 | 灵敏板温度控制系统投自动 | 延时20~30秒后 | （1）控制器TICA1015投自动 （2）控制器TICA1015设定值为80℃ |
| 塔顶产品采出 | 塔顶产品采出 | LI1012>=30% | （1）打开泵P103前阀XV1003A、后阀XV1003B （2）打开泵P103 （3）控制器LICA1012置手动 （4）控制器LICA1012手动输出值设为50 |
| LICA1012投自动 | 冷凝罐液位控制系统投自动 | 延时20~30秒后 | （1）控制器LICA1012投自动 （2）控制器FICA1014设定值为30 |

当所有工艺参数达到安全稳定生产要求后，精馏塔冷态开车完成。

如不编写顺控程序，在流程图中通过手动开车操作部分示例（开车步骤同上表）：

精馏塔T101建立液位：

（1）点击工具栏“运行”按钮，开始运行实验1-1冷态工程，然后进行开车操作。

（2）切换到流程图界面，双击阀门HV1001（下同），开度输入100，即HV1001的开度为100%，点击“应用”按钮；双击“XXV101”按钮，将阀门开关设置为“开”，点击“应用”按钮。双击阀门XV1001A，开度输入100，点击“应用”按钮；双击泵“P101开关”按钮，将阀门开关设置为“开”，点击“应用”按钮；双击阀门XV1001B，开度输入100，点击“应用”按钮。切换到内控组态界面，在控制器FIC1011中MV输入50，即精馏塔进料流量调节阀FV1011的开度为50%。此时精馏塔T101开始进料，精馏塔进料流量FI1011为1.5kg/s左右。

（3）切换到内控组态界面，将控制器FIC1011由手动状态切换到自动状态，再将控制器FIC1011中SP的值修改为1.5，即精馏塔进料流量FIC1011的设定值为1.5kg/s。

（4）切换到流程图界面，当精馏塔液位LI1012达到48%左右时，切换到内控组态界面，在控制器LIC1012中MV输入60，即精馏塔液位调节阀LV1012的开度为60%，此时产品水从精馏塔底部排向罐区；当精馏塔液位LI1012达到50%左右时，在内控组态界面，将控制器LIC1012由手动状态切换到自动状态，将控制器LIC1012中SP的值修改为50，即精馏塔液位LIC1012的设定值为50%。

开车安全说明：

在整个开工过程中，一切工作必须以安全为前提，如无特殊情况，不允许任何动火现象的发生，要特别注意保护人员的安全，尽量避免设备出现损伤。装置在开工过程中，操作人员必须严格按照开工规程中规定的步骤进行，必须严格听从车间的指挥与调度，在升、降温过程中，必须严格遵守开工规程中规定的速度，以确保开工过程的安全与顺利。

3.3评分说明

3.3.1 评分过程说明

整个评分过程为40分钟；包含控制指标、安全指标、累积量指标评分。

通过顺控程序使得系统在运行1800秒（30分钟）之前达到稳态，在运行到达1800秒后，顺控程序自动修改LI1011设定值为55%，LI1012设定值为35%，TI1015设定值为85℃，此时控制指标评分系统才会开始评分（触发条件为1800秒后）。安全指标运行过程全程评分；累积量指标在甲醇浓度达到要求时即开始累积。

3.3.2 评分条件说明

| 评分模块 | 评分项 | 参数列表 | 具体内容 | 给分/扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 | 调节时间 | 设定值； 稳态上限值； 稳态下限值； 最小保持时间； 最大调节时间； 最大偏差；（此最大偏差是指调节过程中偏差累积之和） | 被控变量处于稳态判定条件： - 液位处于设定值允许的稳态上限值、与稳态下限值之间 - 液位在上述区间至少保持时间大于最小保持时间； - 最大调节时间：，调节时间越短，分值越高，当调节时间大于等于最大调节时间时，分值为0。 | 给分项 |
|  | 稳态指标 |  | 计算液位在保持稳态的要求时间内，所有的偏差的绝对值之和，数值越小，分值越高。 | 给分项 |
|  | 误差性能指标 |  | 计算液位从开始调节的时间点至液位稳态的时间点所有偏差的绝对值之和，数值越小，分值越高，数值越大，分数越低，超过最大偏差，得0分；。 | 给分项 |
| 累积量指标 | 累积量指标 | 累积条件； 累积量最小值； 累积量最大值； | 当产品浓度达到累积条件时，开始计算累积流量，累积量越高分数越高，累积量大于等于最大值时，分数为满分。 | 给分项 |
| 安全指标 | 安全指标 | 高高限； 高限； 低限； 低低限； | 调节过程中，若被控变量有超限风险，如液位有满罐或空罐风险、压力超压等将会扣除安全分： - 被控变量超过高高限达到10秒以上，扣20分； - 被控变量低于低低限达到10秒以上，扣20分； - 被控变量超过高限达到10秒以上，扣5分； - 被控变量低于低限达到10秒以上，扣10分； | 扣分项 |

3.3.3 本实验评分条件

| 被控变量 | 评分模块 | 评分项 | 参数列表 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FI1011 | 控制指标 | 调节时间 | 设定值：1.5kg/s 稳态上限值：1.5kg/s 稳态下限值：1.5kg/s 最小保持时间：300秒 最大调节时间：100秒 最大偏差：2 | 3 |
|  |  | 稳态指标 |  | 3 |
|  |  | 误差性能指标 |  | 2 |
| FI1104 | 控制指标 | 调节时间 | 设定值：0.19kg/s 稳态上限值：0.21kg/s 稳态下限值：0.17kg/s 最小保持时间：300秒 最大调节时间：100秒 最大偏差：0.5 | 0 |
|  |  | 稳态指标 |  | 2 |
|  |  | 误差性能指标 |  | 1 |
| LI1011 | 控制指标 | 调节时间 | 设定值：55% 稳态上限值：56% 稳态下限值：54% 最小保持时间：300秒 最大调节时间：300秒 最大偏差：5 | 5 |
|  |  | 稳态指标 |  | 6 |
|  |  | 误差性能指标 |  | 4 |
| LI1012 | 控制指标 | 调节时间 | 设定值：35% 稳态上限值：36% 稳态下限值：34% 最小保持时间：300秒 最大调节时间：300秒 最大偏差：5 | 4 |
|  |  | 稳态指标 |  | 5 |
|  |  | 误差性能指标 |  | 2 |
| TI1015 | 控制指标 | 调节时间 | 设定值：85℃ 稳态上限值：86℃ 稳态下限值：84℃ 最小保持时间：300秒 最大调节时间：300秒 最大偏差：8 | 5 |
|  |  | 稳态指标 |  | 6 |
|  |  | 误差性能指标 |  | 2 |
| FI1103 | 累积量指标 | 累积量指标 | 累积条件：甲醇浓度>=96% 累积量最小值：0 累积量最大值：150 | 50 |
| LI1011 | 安全指标 | 安全指标 | 高高限:80% 高限:70% 低限:10% 低低限:5% | 超高高限、低低限扣20分； 超高限、低限扣5分； |
| LI1012 | 安全指标 | 安全指标 | 高高限:80% 高限:70% 低限:10% 低低限:5% | 超高高限、低低限扣20分； 超高限、低限扣5分； |
| PI1011 | 安全指标 | 安全指标 | 高高限:150kpa 高限:120kpa | 超高高限扣20分； 超高限扣10分； |

四、实验报告

1、完成绘制精馏塔工艺流程图；

2、完成精馏塔冷态开车过程以及PID参数整定，整定好后启动评分并提交评分结果；